Fiches techniques

MIDAS M32R Live

- 16 entrées micro

- 8 sorties XLR

- 8 groupes DCA et 6 groupes de Mute

- 17 faders motorisés

- Écran couleur 5"

- Interface audio 32x32 USB

- 25 bus de mixage

- Télécommande DAW et contrôle à distance sans fil via application IOS

JBL EON 610/710

- DSP intégré avec écran LCD couleur et mixeur numérique 3 canaux

- Amplificateur numérique de classe D

- Puissance: 650 Watt RMS, 1300 Watt crête

- Technologie dbx DriveRack Inside avec suppression automatique de larsen

- Streaming audio Bluetooth 5.0

- Réponse en fréquence: 65 Hz - 20 kHz (-10 dB)

- SPL max.: 125 dB

- Angle de dispersion (H x V): 100° x 60°

- Entrées: 2 prises combinées XLR/Jack 6,3 mm

- Sortie: 1 XLR parallèle (passthrough)

JBL Control 25

- Enceintes ligne 100v ou 8 Ohms

- Haut-parleur 13 cm + tweeter titane

- Puissance : 200 W

- Réponse en fréquence : 70 Hz – 23 kHz

- Angle de dispersion (H x V) : 100° x 100°

Behringer MPA 200BT

- Batterie intégrée avec 10 heures d'autonomie max en fonctionnement continu

- Streaming audio Bluetooth

- Équipement : haut-parleur 8" et tweeter 1"

- Puissance : 200 Watt

- 2x entrées micro/ligne avec fiche combo XLR / jack 6,3 mm

- Entrée auxiliaire avec mini-jack 3,5 mm

- Sortie mixée XLR

Behringer Xenyx X1204

- 12 canaux

- 4 entrées micro avec alimentation fantôme +48 Volts et filtre coupe-bas 75 Hz

- Compresseur par canal de microphone

- Carte son USB intégrée

- 2 entrées stéréo

- Mute par canal

- Entrée/sortie enregistrement 2-Tracks

- Sorties principales XLR

Soundcraft EFX12

- 8 ou 12 voies mono, 2 voies stéréo

- 2 Auxiliaires

- Module d’effets numérique Lexicon 24bit

- Connecteurs XLR et Jack 6,35 métal

- 32 effets

- Fonction Tap Tempo

Soundcraft M8

- Sorties directes

- 8 entrées mono, 4 entrées stéréo

- Sortie numérique S/PDIF

- Filtre passe-haut 100Hz

- Entrées mono en jack 6,35 mm et XLR

- Entrées stéréo et sorties directes en jack 6,35 mm

- Sorties Master en jack, XLR et numérique S/PDIF en coaxial

Micros Shure analo

- Série SM Vocal

- Micros à main sans fil avec capsule dynamique SM 58

- Directivité: cardioïde

- Réponse en fréquence: 50 - 15.000 Hz

- Récepteur avec boitier plastique

- Antennes internes

- Sorties XLR et jack

- Gamme de fréquence M17: 662 - 686 MHz / S8: 823 - 832 MHz / T11 : 863 – 865 MHz

Shure Numérique

- Série SM Vocal

- Micros à main sans fil avec capsule dynamique SM 58

- Directivité: cardioïde

- Double bande: 2,4 GHz & 5,8 GHz

- Réglage automatique de la fréquence

- Affichage de l'autonomie de la batterie en heures et minutes

- Baie de charge de la batterie intégrée

- Sorties sur XLR et Jack 6,3 mm

- Jusqu'à 12 heures d'autonomie

- Jusqu'à 60 mètres de portée

Micros serre tête/cravate (si possible faire une colonne SM35 et une CVL)

- Shure SM35 TQG / Shure CVL

- Directivité: Cardioïde

- Réponse en fréquence: 45 - 20 000 Hz / 50 – 20 000 Hz

- Niveau de sortie: -59 dBV/Pa / -43,5dBV/Pa

- Niveau de pression acoustique max.: 153 dB / 139 dB

Rack son clé en main

- Manager de fréquence Shure GLXD+

- 5 micros Shure SM 58

- 4 enceintes JBL Control 25

- 2 amplis t.amp TA450 MK-X

- Compresseur Samson S Com

- Table de mixage Behringer Xenyx X1222USB

Eurolite PFE60

- LED COB (Chip-on-board) 2en1 BCL WW/CW de 60 W

- Curseur d'ouverture

- Indice de rendu des couleurs élevé: (CRI >90)

- Température de couleur variable: 3200 K - 5600 K

- Focalisation manuelle

- Angle de faisceau: 9° - 25° / 20° - 50°

Eurolite bar-12 QCL

- Avec 12x LED QCL de 4 Watt avec couleurs rouge, vert, bleu et blanc

- Couleurs statiques

- Mélange des couleurs RVBB

- Projection sans scintillement

- Mode Maître / Esclave

- Contrôle DMX512 via n'importe quel contrôleur DMX disponible dans le commerce (occupe jusqu'à 9 canaux)

Stairville DDC-12 LCD DMX

- 12 canaux

- Avec fader Master

- Ecran LCD avec paramètres d'affichage pour les 12 canaux et le Master (0-255)

- Design compact

- Utilisation simple

- Bloc d'alimentation DC 9 V incl.

- Sortie DMX sur XLR 3 broches

TV Samsung

- Gamme Samsung Crystal UHD

- Tailles : 24’’, 32’’, 43’’, 50’’, 55’’, 65’’, 70’’

- Connectiques USB / HDMI

- Fonction Smart TV

VP Courte focale

- Luminosité: 3600 à 4000 lm

- 2 prises HDMI

- Focale courte

VP haute resolution

- Luminosité: 5000 à 5200 lm

- Résolution : WUXGA

- Connectiques : HDMI, VGA, USB

VP Longue distance

- Luminosité: 6500 à 7500 lm

- Résolution : WXGA

- Connectiques : HDMI, HDBaseT, USB

- Focale normale ou longue distance

Tablettes

- iPad 10,2’’ 9e génération

- Samsung Galaxy Tab A9 11’’

Ordinateurs

- Ordinateurs 15,6’’

- Processeur intel core i3/i5/i7

- Suite Office (Pro Plus 2021)

CS 4070

- Lecture code 1D-2D, QR code

- Transmission bluetooth ou stockage interne

- Autonomie d’environ 16 heures

TC21

- Utilisation en Wi-Fi

- Ecran 5’’

- Lecture code 1D-2D

- Système Android

MFC Laser

- Impressions laser couleur

- Fonction Copie et scanner

- Recto-verso automatique

- 18 pages/minute

- Capacité 150 feuilles

- Wi-Fi, USB, réseau

- Papier A4

Laser B&W

- Impression laser noir et blanc

- Recto-verso automatique

- 32 pages/minute

- Capacité 250 feuilles

- Wi-fi, USB, Réseau

- Papier A4